BAB III

PELAKSANAAN PENELITIAN

3.1.     Persiapan

Pada tahap persiapan dilakukan pengumpulan data dan alat  yang akan digunakan dalam proses pengolahan citra satelit landsat dengan metode BILKO dan AGSO untuk mengetahui dinamika morfometri waduk. Data yang dimaksud merupaka  data  yang  diperlukan  untuk  pengolahan,  antara  lain  Citra  Satelit Landsat 5 TM, Citra Satelit Landsat ETM+ 7, Citra Satelit Landsat 8 OLI, Peta Dasar Rupabumi Skala 1:25.000, Data Tinggi Muka Air Waduk Gajah Mungkur pada tanggal dan jam perekaman citra serta data penunjang lainnya. Alat yang digunakan dalam proses pengolahan data antara lain perangkat keras (hardware) yaitu Laptop serta perangkat lunak (software). Serta sumber-sumber literatur yang menunjang untuk pengolahan data dan analisis penelitian.

3.1.1.  Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan berasal dari instansi terkait dan mengambil dari situs yang tersedia. Data tersebut antara lain:

Tabel 3. 1. Data dan Sumber Data

| No | Jenis Data | Sumber Data |
| --- | --- | --- |
| 1 | Citra Landsat 5 TM wilayah Waduk Gajah Mungkur (WRS 2, path 119, row 66) perekaman tahun 1994 | http://glovis.usgs.gov/ |
| 2 | Citra Landsat 7 ETM+ wilayah Waduk Gajah Mungkur (WRS 2, path 119, row 66) perekaman tahun 2000 | http://glcf.umd.edu/data/landsat/ |
| 3 | Citra Landsat 7 ETM+ wilayah Waduk Gajah Mungkur (WRS 2, path 119, row 66) perekaman tahun 2004 | http://glovis.usgs.gov/ |

| 4 | Citra Landsat 7 ETM+ wilayah Waduk Gajah Mungkur (WRS 2, path 119, row 66) perekaman tahun 2009 | http://glovis.usgs.gov/ |
| --- | --- | --- |
| 5 | Citra Landsat 8 OLI wilayah Waduk Gajah Mungkur (WRS 2, path 119, row 66) perekaman tahun 2014 | http://glovis.usgs.gov/ |
| 6 | Tinggi Muka Air Waduk Gajah Mungkur pada tanggal perekaman citra satelit Landsat | Perum Jasa Tirta I wilayah Sungai Bengawan Solo |
| 7 | Peta Dasar Rupabumi Skala 1 : 25.000 tahun 1994 | Bakosurtanal |

Selain sumber yang telah disebutkan di atas, pengumpulan data juga dilakukan dengan survei lapangan secara langsung. Survei dilakukan dengan metode observasi lapangan untuk mendapatkan gambaran umum tentang keadaan dan permasalahan yang terjadi pada waduk tersebut untuk dijadikan bahan analisa penelitian.

3.1.2.  Perangkat Penelitian

Perangkat penelitian yang digunakan dalam penelitian antara lain :

a.    Perangkat Keras (hardware) yang terdiri dari :

1.   Laptop Asus Intel® Core™ i3 CPU M 370 @2.40Ghz (4 CPUs) RAM

2,00 GB, Hardisk 320 GB.

2.   Kamera Digital

3.   GSP Handheld

b.    Perangkat Lunak (software) yang terdiri dari :

1.   ER  Mapper  7.0,  digunakan  untuk  melakukan  proses  penggabungan band, koreksi radiometrik dan geometrik, memasukkan rumus BILKO dan AGSO, konversi data raster ke data vektor (.erv) dan konversi data vektor ke data shapefile (.shp).

2.   ENVI 5 sp 3 digunakan untuk melakukan Gapfill citra SLC-off, koreksi radiometrik, dan proses penggabungan band citra hasil download.

3.   ArcGIS 10.1, digunakan untuk melakukan proses konversi data raster ke data shapefile vektor, editing data shapefile vektor, serta proses editing data hasil pengolahan.

4.   Microsoft Word digunakan untuk penyusunan laporan penelitian.

5.  Microsoft Excel digunakan untuk perhitungan analisis luasan waduk hasil pengolahan yang mengalami dinamika morfometri.

3.1.3.  Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data citra satelit Landsat 5

TM perekaman tahun 1994, citra satelit Landsat 7 ETM+ untuk 3 (tiga) tahun perekaman yaitu 2000, 2004, dan 2009, dan citra satelit Landsat 8 OLI perekaman tahun  2014.  Tujuannya  untuk  mengetahui  dinamika  bentuk  atau  morfometri waduk Gajah Mungkur setiap periode ± 5 tahun sejak tahun 1994 sampai tahun

2014. Pada seluruh data terlebih dahulu dilakukan preprocessing citra, diawali dengan proses koreksi radiometrik dalam hal ini dilakukan proses pengubahan nilai DN (Digital number) masing-masing band pada tiap citra menjadi nilai TOA (Top of Athmosphere) radiance, kemudian dilakukan proses koreksi geometrik menggunakan peta RBI sebagai peta acuan. Setelah proses preprocessing citra selesai, selanjutnya dilakukan proses memasukkan rumus BILKO dan AGSO yang dilanjutkan  dengan  proses  konversi  data  hasil  pengolahan  rumus  BILKO  dan AGSO menjadi data vektor. Kemudian dilakukan proses editing pada data vektor hasil pengolahan rumus untuk mendapatkan bentuk suatu luasan waduk Gajah Mungkur pada tiap tahun perekaman.

Dan tahap akhir dilakukan analisa perubahan bentuk/morfometri waduk Gajah Mungkur dengan membandingkan bentuk dan luas tiap tahun perekaman. Untuk mengetahui ketelitian hasil pengolahan rumus, maka dilakukan validasi melalui survei lapangan dengan langkah mencari koordinat titik - titik sampel yang berada di pinggiran waduk.

3.2.     Proses Pengolahan Data

Proses pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, dari tahapan preprocessing sampai tahap analisa perubahan morfometri waduk dalam periode ± 5 tahun. Tahapan – tahapan  tersebut antara lain :

3.2.1.  Gap-Fill Citra Landsat 7 ETM+ SLC-off

Sebelum melakukan proses pengolahan citra lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan proses gap-fill untuk citra Landsat ETM+ SLC-off, proses gap-fill citra dilakukan pada citra Landsat 7 ETM+ perekaman tahun 2004 dan 2009 yang mengalami stripping, dengan tujuan agar piksel – piksel pada daerah celah/gap dapat terisi dengan piksel – piksel dari citra yang memiliki gap yang berbeda.

Proses ini dilakukan dengan menggunakan software ENVI 5 sp 3 yang memiliki tools preprocessing  Gapfill untuk memproses citra Landsat  SLC-off. Proses gap-fill Landsat 7 ETM+ SLC-off dilakukan dengan langkah pertama membuka file metadata kedua citra, citra yang diisi dan citra yang digunakan sebagai pengisi celah/gap.

Gambar 3. 1. Metadata citra yang diisi dan mengisi

Kemudian membuka Basic tools – Preprocessing – Data Specific Utilities

– Landsat TM – Landsat Gapfill. Maka terbuka kotak dialog Select input file(s) and processing type. Kemudian pada kotak dialog tersebut dipilih tipe proses “Two band gap fill (local histogram matching)”, dan menentukan nama dan letak output file hasil gap-fill, diakhiri dengan mengklik OK.

Gambar 3. 2. Select input file(s) and processsing type

Selanjutnya  tampil  kotak  dialog  Select  input  files,  pada  kolom  Select image to be gap filled (SLC-off) dipilih citra yang diisi, dan pada kolom Select image to fill gaps dipilih citra yang mengisi gap, kemudian memulai proses gap- fill dengan mengklik OK.

Gambar 3. 3. Select input files

Hingga  didapat  citra  tahun  yang  dimaksud  yang  telah  terisi  gap-nya, namun  rentang  nilai  digital  masing  masing  band  perlu  di  perbaiki  untuk menjadikan   rentangnya   menjadi   8   bit   (0   –   255).   Yaitu   dengan   langkah penggunaan rumus pada band math, rumus yang digunakan yaitu byte(round(b1)) dengan b1 merupakan input.

File hasil gap-fill tersebut masih disimpan dalam bentuk .hdr yang hanya bisa  dibuka  dengan  software  ENVI.  Maka  dilakukan  konversi  data  .hdr  ke geoTIFF untuk masing-masing band agar semua band selanjutnya bisa dikoreksi radiometrik dengan menggunakan formula secara manual pada software ER Mapper.

Langkahnya dengan membuka File - Save File as –TIFF/ GeoTIFF. Maka tampil  kotak  dialog  Output  to  TIFF/GeoTIFF  Input  Filename,  selanjutnya memilih citra kemudian dipilih band yang akan dikonversi menjadi geoTIFF dengan mengklik Spectral Subset, kemudian memilih salah satu band pada kotak dialog File Spectral Subset, lalu diklik OK dan kembali pada kotak dialog sebelumnya.  Setelah  terpilih  salah  satu  band,  selanjutnya  mengklik  OK  pada kotak dialog Output to TIFF/GeoTIFF Input Filename. Selanjutnya menentukan letak dan nama file output pada kotak dialog Output File to TIFF/GeoTIFF, dan memulai proses konversi dengan mengklik OK.

Gambar 3. 4. Output to TIFF/GeoTIFF Input Filename

Gambar 3. 5. File Spectral Subset

Gambar 3. 6. Output File to TIFF/GeoTIFF

Langkah di atas dilakukan pada semua band yang digunakan pada pengolahan citra perekaman tahun 2004 dan 2009.

3.2.2.  Penggabungan Band dan Konversi Nilai Digital number (DN) ke Nilai

TOA (Top of Athmosphere) Radiance

Penggabungan  band  pada  seluruh  citra  satelit  Landsat  perlu  dilakukan untuk mempermudah dalam pengolahan selanjutnya. Proses penggabungan band tersebut dilakukan secara bersamaan dengan proses koreksi radiometrik. Karena terdapat perbedaan antara data citra Landsat SLC-off dan citra Landsat yang normal, maka proses penggabungan band dan koreksi radiometrik dilakukan dengan tahapan yang berbeda antara citra Landsat SLC-off yang mengalami stripping (perekaman tahun 2004 dan 2009) dan citra Landsat yang normal (perekaman tahun 1994, 2000, 2014). Tahapan – tahapan yang dilakukan sebagai berikut :

1.    Untuk citra Landsat Normal (Perekaman tahun 1994, 2000, dan 2014)

Pada citra Landsat yang tidak mengalami stripping, proses penggabungan band dan koreksi radiometrik dilakukan dengan software ENVI 5 sp 3 untuk data citra Landsat 8 OLI perekaman tahun 2014 dan ENVI classic untuk data citra Landsat 5 TM perekaman tahun 1994 dan Landsat 7 ETM+ perekaman tahun 2000. Dimana proses penggabungan citra dapat langsung dilakukan dengan membuka metadata citra hasil download. Metadata pada masing masing citra tiap tahun perekaman akan membuka seluruh band yang ada, dan akan dibedakan berdasarkan panjang gelombang. Setelah seluruh band terbuka selanjutnya dipilih band – band multi spectral yang akan digunakan pada proses pengolahan citra tersebut, yaitu band 1 (blue), band 2 (green), band 3 (red), band 4 (near-IR), band 5 (SWIR 1), dan band 7 (SWIR 2) untuk citra Landsat 5 TM perekaman tahun

1994 dan citra Landsat 7 ETM+ perekaman tahun 2000, sedangkan untuk citra  Landsat  8  OLI  perekaman  tahun  2014  dipilih  band  1 (coastal/aerosol), band 2 (blue), band 3 (green), band 4 (red), band 5 (near-IR), band 6 (SWIR 1), band 7 (SWIR 2).

Gambar 3. 7. Metadata band – band multi spectral citra Landsat 5 TM (1994)

dan Landsat 7 ETM+ (2000)

Proses berikutnya adalah proses koreksi radiometrik, yaitu mengubah nilai  Digital  number  (DN)  menjadi  nilai  TOA  Radiance.  Untuk  citra Landsat 5 TM dan Landsat 7 ETM+, proses koreksi radiometrik dilakukan dengan software ENVI Classic, diawali dengan membuka dropdown Basic Tools – Preprocessing – Calibration Utilities – Landsat Calibration. Kemudian pada kotak dialog Landsat Calibration Input file ditentukan data yang dikalibrasi. Setelah dipilih datanya maka tampil kotak dialog ENVI Landsat Calibration. Dalam kotak dialog ini ditampilkan informasi data citra yang dipilih seperti tipe sensor satelit Landsat yang digunakan, tanggal  perekaman,  dan  sun  elevation  yang  semuanya  berasal  dari metadata yang dibuka sebelumnya. Kemudian pada kolom Enter Output filename pada kotak dialog ENVI Landsat Calibration ditentukan tempat penyimpanan dan nama file hasil koreksi radiometrik, dapat pula diketahui parameter-parameter kalibrasi dari metadata tersebut, dengan membuka edit calibration parameters. Selanjutnya proses konversi dimulai dengan mengklik Ok dan proses kalibrasi berjalan.

Gambar 3. 8. Landsat Calibration Input File

Gambar 3. 9. ENVI Landsat Calibration

Gambar 3. 10. Edit Calibration Parameters

Selanjutnya dilakukan penyimpanan data hasil kalibrasi sebagai data

.ers agar dapat dibuka  pada software ER Mapper. Dengan membuka File

– Save File As kemudian pilih format ER Mapper. Kemudian dipilih data hasil kalibrasi sebelumnya pada kotak dialog Output to ER Mapper Input Filename. Dilanjutkan menentukan letak dan nama file output pada kotak dialog Output  file  to  ER  Mapper,  kemudian  mengklik  OK  dan  proses konversi berjalan.

Gambar 3. 11. Output to ER Mapper Input Filename

Gambar 3. 12. Output file to ER Mapper

Untuk data citra Landsat 8 OLI proses kalibrasi dilakukan menggunakan software ENVI 5 sp 3 yang telah compatible dengan data citra Landsat yang berukuran 16 bit. Tahapan koreksi radiometrik diawali dengan membuka toolbox Radiometric Correction – Radiometric Calibration. Dilanjutkan dengan memilih data yang akan dikoreksi pada kotak dialog Select Input File.

Gambar 3. 13. Select Input File

Kemudian tampil kotak dialog Radiometric Calibration, dilakukan pengisian sebagai berikut :

Calibration type  : Radiance Output interleave : BSQ Output data type  : Float Scale factor         : 1.00

Kemudian pada kolom yang paling bawah diisi dengan letak dan nama file output hasil koreksi. Diakhiri dengan mengklik OK dan proses koreksi berjalan.

Gambar 3. 14. Radiometric Calibration

Selanjutnya dilakukan proses konversi ke format data .ers dengan membuka tools Raster Management – Save As – Save File As ER Mapper pada kolom toolbox. Selanjutnya pada kotak dialog Output to ER Mapper Input filename dipilih file hasil koreksi, kemudian tampil kotak dialog Output file to Er Mapper dan ditentukan nama dan letak file output, kemudian proses konversi dijalankan dengan mengklik OK.

Gambar 3. 15. Output to ER Mapper Input Filename

Gambar 3. 16. Output File to ER Mapper

Sehingga didapat file .ers untuk citra Landsat tahun perekaman 1994,

2000 dan 2014 yang telah dikoreksi radiometrik dan digabungkan band- band multi spektralnya.

2.    Untuk citra SLC-off

Untuk citra Landsat ETM+ SLC-off perekaman tahun 2004 dan 2009, proses penggabungan band dan koreksi radiometrik dilakukan dengan menggunakan software ER Mapper, dengan menggunakan data dalam format GeoTIFF hasil proses gap-fill yang telah dilakukan sebelumnya. Band   yang   digunakan   hanya   band   –   band   yang   digunakan   untuk pengolahan dengan rumus BILKO dan AGSO saja yaitu band 1 (blue), band 2 (green), band 3 (red), dan band 4 (near-IR).

Tahapan penggabungan band dan koreksi radiometrik diawali dengan membuka algoritma baru pada ER Mapper. Kemudian pada kotak dialog Algorithm, layer digandakan sejumlah band  yang akan digunakan, dan diberi nama sesuai band. Selanjutnya file GeoTIFF hasil gap-fill dibuka untuk masing-masing band pada masing – masing layer, tiap layer hanya diisi 1 band dengan mengklik OK this layer only saat membuka file pada kotak dialog Raster Dataset.

Gambar 3. 17. Algorithm

Gambar 3. 18. Raster Dataset

Selanjutnya dilakukan proses memasukkan rumus koreksi radiometrik secara  manual  dengan  formula  pada  masing  –  masing  layer  untuk mendapat nilai TOA radiance masing – masing band. Formula dibuka

dengan mengklik icon  pada masing – masing layer pada kotak dialog

Algorithm. Pada kotak dialog Formula editor dimasukkan rumus konversi nilai Digital number (DN) ke TOA Radiance, rumus yang digunakan berbeda untuk setiap band, menyesuaikan konstanta masing - masing band. Sebagai contoh untuk band 1 pada citra tahun 2004, rumus yang digunakan adalah INPUT1*0.779 -6.97874.

Gambar 3. 19. Input rumus konversi pada kotak dialog Formula Editor

Setelah dilakukan penggunaan rumus pada semua band, selanjutnya disimpan dengan format .ers unsigned 8 bit integer. Dengan langkah membuka dropdown File – Save As, selanjutnya tampil kotak dialog Save As.., pada kotak dialog tersebut ditentukan nama dan format file data hasil penyimpanan, format file yang digunakan adalah ER Mapper Raster Dataset (.ers), setelah itu diklik OK dan tampil kotak dialog Save as ER Mapper Dataset. Pada kotak dialog tersebut ditentukan Output type dan data type yang diingikan, dan diakhiri dengan mengklik OK.

Gambar 3. 20. Save As ER Mapper Dataset

Sehingga didapat file .ers hasil penggabungan band citra Landsat SLC- off yang telah terkoreksi radiometrik.

3.2.3.  Koreksi Geometrik

Setelah selesai melakukan koreksi radiometrik, selanjutnya koreksi geometrik  dilakukan  untuk  mengkoreksi  koordinat  waduk  agar  lebih  sesuai dengan koordinat di lapangan. Yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan koreksi geometrik ini adalah peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 daerah waduk  wonogiri  nomer  helai  1408-321,  1408-322,  1408-323,  1408-324,  dan

1407-644.  Proses  koreksi  geometrik  untuk  seluruh  citra  dilakukan  dengan menggunakan software ER Mapper.

Proses koreksi geometrik diawali dengan membuka algoritma baru pada ER Mapper dengan mengaktifkan kotak dialog Edit Algorithm. Kemudian membuka   Geocoding   Wizard   dari   dropdown   Process,   pada   kotak   dialog Geocoding Wizard ada 5 tahapan (step) yang dilakukan. Pada step 1, menentukan input  file  dengan  menginputkan  citra  yang  akan  dikoreksi  geometrik  dan geocoding type yang dipilih yaitu Polynomial. Pada step 2 dilakukan pemilihan Polynomial Order, yang dipilih adalah Linear. Pada step 3, Menentukan GCP Picking Method, pada tahap ini dipilih  Geocoded image,  vector or algorithm karena koreksi ini menggunakan image Peta RBI sebagai kooordinat referensinya. Selanjutnya pada step 4, dilakukan tahapn yang paling penting dalam koreksi geometric yaitu picking GCP yang menggunakan lebih dari 4 titik GCP dan RMS nya kurang dari 1. Setelah picking GCP selesai dilakukan dan seluruh RMS yang didapat kurang dari 1, terakhir pada step 5 dilakukan rektifikasi citra. Pada tahap ini citra yang telah terkoreksi geometrik selanjutnya disimpan dengan nama yang berbeda, setelah selesai menentukan nama dan letak file yang baru, selanjutnya diklik Save File and Start Rectification dan proses koreksi geometrik selesai.

Gambar 3. 21. Geocoding Wizard step 1

Gambar 3. 22.  Geocoding Wizard step 2

Gambar 3. 23. Geocoding Wizard step 3

Gambar 3. 24. Geocoding Wizard step 4

Gambar 3. 25. Geocoding Wizard step 5

3.2.4.  Pengolahan dengan Rumus BILKO dan AGSO

Setelah preprocessing selesai dilakukan, dilanjutkan dengan proses inti dari penelitian ini yaitu pengolahan citra Landsat dengan menggunakan rumus BILKO dan AGSO.

Pengolahan dengan Rumus BILKO dan AGSO dilakukan dengan membuka algoritma baru, kemudian membuka data hasil koreksi radiometrik dan geometric

yang  telah  disimpan  dalam  format  .ers.  Selanjutnya membuka  formula  editor

dengan mengklik icon  untuk memasukkan rumus.

Untuk algoritma BILKO, rumus yang dimasukkan adalah :

((INPUT1/((30*2)+1)*(-1))+1)

dengan INPUT1 merupakan layer band 4 (Near-IR).

Untuk algoritma AGSO, rumus yang dimasukkan adalah :

If INPUT4<30 and INPUT1>0 then (log(INPUT1-m1)/K1)+ (log(INPUT2-m2)/K2) + (log(INPUT3-m3)/K3) else null

dengan INPUT1 adalah layer band 1 (blue), INPUT2 adalah layer band 2 (green), INPUT3 adalah layer band 3 (red), dan INPUT4 adalah layer band 4 (Near-IR)

Berikut  gambar  proses  memasukkan  rumus  BILKO  dan  memasukkan rumus AGSO yang dilakukan.

(a)

(b)

Gambar 3. 26. Proses input rumus (a) BILKO dan (b) AGSO pada formula editor

Rumus dimasukkan dan citra berubah, namun hasilnya belum jelas. Untuk menampilkan hasil yang benar untuk masing – masing rumus, maka dilakukan proses pengubahan rentang hasil formula menjadi nilai hasil sebenarnya dengan

membuka  Edit  Transform  Limit  dengan  mengklik  icon   ,  kemudian  pada

dropdown  Limit  dipilih  Limit  to  Actual,  maka  citra  hasil  pengolahan  masing masing rumus berubah menjadi seperti gambar dibawah ini.

(a)                                                                (b)

Gambar 3. 27.  (a) Hasil pengolahan rumus BILKO, (b) Hasil pengolahan rumus AGSO

Langkah di atas digunakan untuk pengolahan data citra Landsat 5 TM dan Landsat 7 ETM+, sedangkan untuk Landsat 8 OLI band yang digunakan harus dirubah, karena ada perbedaan komposisi band, band 1 pada citra Landsat 8 OLI merupakan band coastal/aerosol, bukan band blue seperti pada citra Landsat 5 TM dan Landsat 7 ETM+. Jika Pada citra Landsat 5 TM dan Landsat 7 ETM+ input- nya untuk rumus AGSO merupakan band 1, 2, 3 dan 4 maka untuk citra Landsat 8

OLI input-nya diubah menjadi band 2, 3, 4 dan 5. Dan untuk rumus BILKO band

Landsat 8 OLI yang digunakan adalah band 5.

3.2.5.  Konversi Hasil Data Raster ke Data Vektor

Untuk mempermudah dalam pengolahan data vektor dalam analisis luasan daerah Waduk Gajah Mungkur, maka dalam penelitian ini dilakukan proses konversi data hasil pengolahan yang berbentuk data raster menjadi data dalam bentuk vektor, hal ini dilakukan dengan alasan yang pertama adalah untuk mempermudah proses digitasi dan editing, karena melalui proses ini sudah bisa didapat  bentuk  suatu  luasan  daerah  waduk  yang  sesuai  dengan  data  raster awalnya. Kemudian alasan yang kedua karena pada hasil konversi ini, poligon hasil konversi membentuk suatu luasan yang sama persis dengan ukuran piksel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bab Hasil dan Analisa bagian.

Dalam proses ini dibagi menjadi dua tahapan yang berbeda menyesuaikan hasil pengolahan rumus BILKO dan AGSO. Untuk data raster hasil pengolahan rumus BILKO, proses konversi data raster ke data vektor dilakukan dengan menggunakan   software   ArcGIS   10.1.   Sedangkan   untuk   data   raster   hasil pengolahan rumus AGSO, proses konversi data raster ke data vektor dilakukan dengan menggunakan software ER Mapper.

1.    Konversi data raster ke data vektor hasil pengolahan rumus BILKO

Untuk hasil rumus BILKO dilakukan dengan menggunakan software ArcGIS dengan langkah pertama melakukan Add data hasil pengolahan rumus BILKO yang masih dalam format ER Mapper Raster Dataset (.ers). Kemudian membuka toolbox Conversion Tools – From Raster – Raster to Polygon. Pada kotak dialog Raster to Polygon, pada kolom input raster dipilih data .ers yang telah dibuka, pada kolom field dipilih value agar poligon terbentuk berdasarkan nilai pikselnya. Kemudian hilangkan tanda centang pada Simplify Polygons agar hasilnya  berbentuk sesuai ukuran piksel, kemudian diklik OK dan proses konversi dijalankan.

Gambar 3. 28. Raster to Polygon

2.    Konversi data raster ke data vektor hasil pengolahan rumus AGSO

Proses data raster ke data vektor dilakukan dengan membuka dropdown Process – Raster Cells to Vector Polygon pada software ER Mapper. Selanjutnya tampil kotak dialog Raster to Vector Conversion.

Pada kolom Input Raster Dataset diisi dengan data hasil pengolahan citra BILKO dan AGSO, pada output vector dataset diisi dengan nama file vector hasil konversi, pada kolom Band pilih band 1 atau All Band jika ada, pada kolom Value diisi dengan Nilai piksel yang akan dikonversi, dalam hal ini dipilih All. Kemudian Fill Polygons dicentang agar data hasil konversinya berbentuk poligon, lalu diakhiri dengan mengklik OK dan proses konversi berjalan.

Gambar 3. 29. Raster to Vector Conversion

Kemudian proses konversi dilanjutkan dengan mengkonversi data vektor menjadi data shapefile (.shp) agar data vektor bisa dibuka pada software ArcGIS. Tahapannya diawali dengan membuka dropdown Tools Utilities – Export Vector and GIS format – ESRI Shape File – Export. Kemudian tampil kotak dialog Export ESRI_Shape_File. Pada kolom Dataset to Export  dipilih data vektor hasil konversi sebelumnya,  pada kolom Export Path/Device Name dimasukkan letak dan nama shapefile data hasil, kemudian diklik OK untuk memulai proses konversi ke data shapefile.

Gambar 3. 30. Export ESRI_Shape_File

Dari kedua proses konversi di atas didapat data vektor hasil pengolahan rumus BILKO dan AGSO yang selanjutnya digunakan untuk proses analisa morfometri waduk Gajah Mungkur.

3.2.6.  Editing Data Vektor dan Perhitungan Luas

Sebelum dilakukan perhitungan luas dan analisis morfometri waduk Gajah Mungkur, terlebih dahulu dilakukan proses editing data vektor hasil konversi dari data raster yang telah dilakukan sebelumnya. Proses editing ini dilakukan pada software ArcGIS 10.1 menggunakan toolbar editor. Tahapan editing diawali dengan membuka shapefile hasil konversi data raster ke data vektor yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian toolbar editor diaktifkan dengan membuka dropdown editor – start editing – mengaktifkan sketch tool kemudian mulai melakukan editing.

Pada hasil konversi data raster ke data vektor, data yang didapat berupa data poligon untuk tiap piksel, sehingga dilakukan penggabungan seluruh poligon yang berada di dalam wilayah waduk dan poligon yang berada di luar wilayah waduk  dihapus.  Proses  penggabungan  dan  penghapusan  polygon  dilakukan dengan menggunakan perintah yang terdapat pada toolbar editor. Namun terlebih dahulu  dilakukan  select  data  seluruh  poligon  yang  ada  pada  wilayah  waduk. Untuk menggabungkan poligon dilakukan menggunakan perintah merge pada dropdown editor setelah dipilih poligon yang akan digabungkan, maka seluruh data yang terseleksi akan tergabung menjadi satu poligon baru. Sedangkan untuk poligon yang berada di luar wilayah waduk dihapus menggunakan perintah delete yang dilakukan dengan tombol delete pada keyboard atau dengan klik kanan –

delete setelah terpilih poligon yang akan dihapus. Tahapan ini dilakukan untuk data vektor hasil pengolahan rumus BILKO dan AGSO, sehingga didapat suatu luasan poligon daerah waduk Gajah Mungkur yang digunakan untuk analisis perubahan morfometri waduk Gajang Mungkur.

Gambar 3. 31. Proses penggabungan poligon dengan perintah merge

Gambar 3. 32. Proses penghapusan poligon dengan perintah delete

Setelah terbentuk suatu poligon yang melingkupi wilayah waduk, selanjutnya dilakukan perhitungan luas wilayah waduk dengan langkah membuka attribute table, kemudian membuat field luas yang baru dengan perintah add field dari dropdown Table Options, kemudian dilakukan calculate geometry dengan klik kanan pada nama field, maka tampil kotak dialog Calculate Geometry. Pada kolom  Property  dipilih  Area  untuk  menghitung  luas  poligon  wilayah  waduk

Gajah Mungkur.

3.2.7.  Analisis Hasil

Gambar 3. 33. Calculate Geometry

Setelah dilakukan pengolahan data citra Landsat 5 TM perekaman tahun

1994, citra Landsat 7 ETM+ perkaman tahun 2000, 2004, dan 2009, serta citra Landsat 8 OLI perekaman tahun 2014 dengan mengaplikasikan rumus BILKO dan AGSO pada masing citra perekaman didapat hasil berupa luasan  waduk pada setiap tahun perekaman citra Landsat daerah waduk Gajah Mungkur. Hasil pengolahan dianalisis untuk mengetahui bagaimana perubahan bentuk waduk dari tahun 1994 hingga 2014.

Analisis perubahan morfometri waduk Gajah Mungkur dilakukan dengan membandingkan peta – peta morfometri waduk hasil pengolahan menggunakan rumus BILKO dan AGSO, yaitu peta tahun 1994 dengan 2000, 2000 dengan 2004,

2004 dengan 2009, dan 2009 dengan 2014. Masing – masing peta diberi warna yang berbeda sehingga bisa tampak perbedaan luasan daerah perairan   waduk dalam tempo ± 5 tahun. Metode yang digunakan dalam analisa perubahan morfometri waduk yaitu metode secara visual atau manual, yaitu metode yang sesuai dengan hasil interpretasi manual. Selain itu dilakukan pula analisis arah perubahan morfometri waduk Gajah Mungkur dalam rentang ± 5 tahun dari tahun

1994 hingga 2014 dengan menggunakan bantuan 8 arah mata angin.  Dimana waduk dibagi menjadi  8 zona,  yaitu Utara (337,5º-22,5º), Timur Laut  (22,5º-

67,5º), Timur (67,5º-112,5º), Tenggara (112,5º-157,5º), Selatan (157,5º-202,5º), Barat Daya (202,5º-247,5º), Barat (247,5º-292,5º), dan Barat Laut (292,5º-337,5º).

Penentuan titik tengah mata angin untuk analisis perubahan bentuk waduk Gajah Mungkur dilakukan dengan cara menentukan titik tengah persegi panjang yang terbentuk dari koordinat maksimum dan minimum sumbu X dan sumbu Y area waduk, area waduk yang digunakan adalah waduk tahun 1994 hasil pengolahan metode BILKO). Koordinat minimum dan maksimum sumbu X dan sumbu Y waduk serta koordinat titik tengah waduk sebagai berikut :

Tabel 3. 2. Koordinat penentuan titik pusat waduk

| Koordinat Waduk | Maksimum | Minimum | Titik tengah |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 496305 | 483105 | 489705 |
| Y | 9134005 | 9114685 | 9124345 |

Gambar 3. 34. Penentuan Titik Pusat Mata Angin

(a)                                                                (b)

Gambar 3. 35. Contoh Analisis Perubahan Bentuk Waduk Gajah Mungkur : (a) Tahun 1994 dan (b) Tahun 2000

Gambar 3. 36. Contoh Analisis Perubahan Bentuk Waduk Gajah Mungkur menurut 8 Arah Mata Angin

Setelah mengetahui bagaimana dinamika morfometri waduk selanjutnya dilakukan validasi terhadap hasil dari masing – masing rumus untuk mengetahui seberapa baik kedua rumus dapat digunakan untuk memamantau perubahan luas waduk Gajah Mungkur setiap periode ± 5 tahun.